UCHWAŁA NR  XXII/627/04

RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 25 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej - rejon ulic: Junony i Zeusa w Gdańsku

Na podstawie art.26 w związku z art.7, art.8 ust.1-3, art.9-11, art.18 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu  przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, zm: z 1999r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,  poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz. 1804 , z 2002 Nr 25, poz. 253, Nr  113, poz. 984,  Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ), art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717)

Rada Miasta Gdańska uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osowej - rejon ulic: Junony i Zeusa w Gdańsku obejmujący obszar o powierzchni ok. 21 ha ograniczony od zachodu – ul. Barniewicką, od północy i częściowo od wschodu – ul. Biwakową, od wschodu – Zeusa i od południa – ul. Junony zgodnie z rysunkiem planu.

§ 2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 005) wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz ich przeznaczenie według klasyfikacji strefowej. Pod pojęciem strefy rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod określoną grupę funkcji, oznaczoną symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej.

- Na potrzeby niniejszego planu definiuje się następujące strefy funkcyjne:

21 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stojące jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej działce

22 zabudowa mieszkaniowa ekstensywna - domy mieszkalne do 4 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej

W terenach mieszkaniowych dopuszcza się:

- usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:

  - brak kolizji z funkcją mieszkaniową,

  - mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej,

  - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem.

- wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.

- zieleń z zakresu strefy 64,

- stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.

- zabudowa mieszkaniowo – usługowa zawierająca wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i usługowe: 33 lub 34. W planie można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową.

33 	usługi, z wyłączeniem:

- rzemiosła produkcyjnego,

- stacji paliw,

- warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,

- stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów.

Dopuszcza się:

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

- salony samochodowe (z serwisem),

- małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

62 	zieleń urządzona - tereny miejskiej zieleni urządzonej dostępne dla publiczności, np.: parki, zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje się jako powierzchnię biologicznie czynną. Dopuszcza się:

- budynki obsługujące użytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegółowej lokalizacji i zasad kształtowania zabudowy,

- obiekty obsługujące użytkowników nie wymagające pozwolenia na budowę.

64  zieleń krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki wodne (za wyjątkiem retencyjnych), drobne cieki wraz z zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia               i zakrzewienia.

§ 3

- Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

- INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY – stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie, z wyłączeniem tarasów i balkonów, do powierzchni działki.

- WYSOKOŚĆ ZABUDOWY – wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten                    i kominów.

  - OGÓLNOMIEJSKI SYSTEM TERENÓW AKTYWNYCH BIOLOGICZNIE           / OSTAB / – ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych                (w tym wód powierzchniowych), a także zapewniająca ich powiązanie                z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się                                 z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości                 w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej.

- Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń   geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej.

- Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.

- Obiekty budowlane powinny spełniać warunki określone w przepisach szczególnych dotyczących otoczenia lotniska.

§ 4

- Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

| Lp | ## Rodzaj funkcji | # Podstawa odniesienia | ## Wskaźniki miejsc postojowych | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Strefa C Obszary ekstensywnej zabudowy miejskiej |  |
|  |  |  | Strefa nieograniczonego parkowania |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budynki mieszkalne jednorodzinne | 1 mieszkanie | MIN 2 |  |
| 2. | Budynki mieszkalne wielorodzinne | 1 mieszkanie | MIN 1,2 |  |
| 3. | Hotele, pensjonaty | 10 łóżek | MIN 6 |  |
| 4. | Motele | 1 pokój | 1,2 |  |
| 5. | Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych | 15 łóżek | MIN 1,3 |  |
| 6. | Sklepy o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, domy towarowe wielokondygnacyjne | 1000 m2 pow. sprzedaży | MIN 25 |  |
| 7. | Restauracje, kawiarnie, bary | 100 miejsc konsumpc. | MIN 24 |  |
| 8. | Biura, urzędy, poczty, banki | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 30 |  |
| 9. | Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Kościoły, kaplice | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 12 |  |
| 11. | Domy parafialne, domy kultury | 1000 m2 pow. użytkowej | MIN 8 |  |
| 12. | Szkoły podstawowe i gimnazja | 1 pomieszczenie do nauczania | MIN 1,5 |  |
| 13. | Szkoły średnie | 1 pomieszczenie do nauczania | MIN 1,5 |  |
| 14. | Przedszkola, świetlice | 1 oddział | MIN 3 |  |
| 15. | Rzemiosło usługowe | 100 m2 pow. użytkowej | MIN 3 |  |

- Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 5

Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWEJ – REJON ULIC:

| ## JUNONY I ZEUSA W GDAŃSKU | NR EW. PLANU NR 2121 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 001 					2. POWIERZCHNIA 1,55 ha

3. STREFA LUB FUNKCJA

| Nr strefy 31 | #### STREFA MIESZKANIOWO – USŁUGOWA #### zawierająca strefę mieszkaniową 21 i usługową 33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 - parkingi i garaże dla samochodów osobowych - salony samochodowe (z serwisem)

5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

- intensywność zabudowy: nie ustala się - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: dla istniejącej zabudowy – nie ustala się dla nowej zabudowy i w przypadku rozbudowy istniejących obiektów – 50% - maksymalny procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się - wielkość działki: nie ustala się - inne zasady i warunki podziałów terenu – nie ustala się - inne – ciąg pieszy jak na rysunku planu

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

- linie zabudowy – nie ustala się 2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się maksymalna: 12 m - formy zabudowy – nie ustala się - kształt dachu – nie ustala się

8. PARKINGI

zgodnie z § 4

9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa – od ul. Biwakowej (poza granicami planu) - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej - odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej - zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej - zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej - zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych - gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na składowisko miejskie

10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

nie ustala się

11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- obszar położony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie, 2) zagospodarowanie zielenią powierzchni nie zabudowanych i nie utwardzonych, 3) ustala się standard akustyczny jak dla zabudowy mieszkaniowej 4) realizacja ciągu pieszego z wykluczeniem materiałów wylewanych i bitumicznych

12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA

nie ustala się

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

nie ustala się

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH

sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z ochroną ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”

17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE

nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się zachowanie drzewostanu ozdobnego - zaleca się ogrzewanie z sieci ciepłowniczej

# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWEJ – REJON ULIC:

| ## JUNONY I ZEUSA W GDAŃSKU | NR EW. PLANU NR 2121 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 002 					2. POWIERZCHNIA 2,80 ha

3. STREFA LUB FUNKCJA

| Nr strefy 62 | #### ZIELEŃ URZĄDZONA |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

budynki wymagające pozwolenia na budowę

5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

- intensywność zabudowy: nie ustala się - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się - maksymalny procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się - wielkość działki: nie ustala się - inne zasady i warunki podziałów terenu – nie ustala się - inne – ciąg pieszy jak na rysunku planu

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

- linie zabudowy – nie ustala się 2) wysokość zabudowy: nie ustala się - formy zabudowy – nie ustala się - kształt dachu – nie ustala się

8. PARKINGI

nie ustala się

9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa – od ul. Biwakowej (poza granicami planu) - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej - odprowadzenie ścieków komunalnych – nie ustala się - odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo lub do kanalizacji deszczowej - zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej - zaopatrzenie w gaz – nie ustala się - zaopatrzenie w ciepło – nie ustala się - gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na składowisko miejskie

10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

nie ustala się

11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- obszar położony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie - odtworzenie zbiornika wodnego w centralnej części terenu z możliwością wykorzystania jako odbiornika wód opadowych, - realizacja ciągu pieszego z wykluczeniem materiałów wylewanych i bitumicznych

12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA

istniejący kolektor kanalizacji deszczowej Ø 0,60 m

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

nie ustala się

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH

sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z ochroną ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”

17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE

zakaz zabudowy, trwałego grodzenia i nasadzeń zielenią wysoką w odległości 3,0 m od istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej Ø 0,60 m

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się zachowanie i wzmocnienie obsadzeń modrzewiowych istniejących przy ciągu pieszym, - zaleca się wprowadzenie pasm zieleni wysokiej lub średniej na granicy z istniejącą i projektowaną zabudową mieszkaniową

# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWEJ – REJON ULIC:

| ## JUNONY I ZEUSA W GDAŃSKU | NR EW. PLANU NR 2121 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 003 					2. POWIERZCHNIA 7,40 ha

3. STREFA LUB FUNKCJA

| Nr strefy 31 | #### STREFA MIESZKANIOWO – USŁUGOWA zawierająca strefę mieszkaniową 21 i 22 oraz usługową 33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

- intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się maksymalna: dla istniejącej zabudowy – nie ustala się dla zabudowy nowoprojektowanej – 0,5 - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – dla istniejącej zabudowy – nie ustala się dla nowej zabudowy i w przypadku rozbudowy istniejących obiektów – 50% - maksymalny procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się - wielkość działki, minimalna: 330 m2 maksymalna: nie ustala się - inne zasady i warunki podziałów terenu – nie ustala się - inne – ciąg pieszy jak na rysunku planu

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

- linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających ulic 2) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się maksymalna: 12 m - formy zabudowy – nie ustala się - kształt dachu – nie ustala się

8. PARKINGI

zgodnie z § 4

9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa – od ul. Barniewickiej (poza granicami planu), ul. Biwakowej (poza granicami planu), ul. Zeusa (poza granicami planu), ul. Pegaza i poprzez układ ulic dojazdowych Minerwy i Chirona - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej - odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej - zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej - zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej - zaopatrzenie w ciepło – z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych - gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na składowisko miejskie

10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

strefy ochrony dóbr kultury – fragment terenu w zachodniej części strefy położony jest w strefie ochrony archeologicznej. Prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego

11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

- część obszaru położona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie - ustala się standard akustyczny jak dla zabudowy mieszkaniowej

12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA

nie ustala się

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

nie ustala się

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH

sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z ochroną ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”

17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE

nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się ogrzewanie z sieci ciepłowniczej - zaleca się podział działki 1666/2 jak na rysunku planu

# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWEJ – REJON ULIC:

| ## JUNONY I ZEUSA W GDAŃSKU | NR EW. PLANU NR 2121 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 004 				2. POWIERZCHNIA 0,65 ha

3. KLASA I NAZWA ULICY

| Nr strefy 81 | ULICA DOJAZDOWA D – ul. Pegaza |
| --- | --- |

4. SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

zgodnie z rysunkiem planu

5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

- prędkość projektowa – 30 km/h - szerokość pasa ruchu – 2,5 m - przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu - dostępność do terenów przyległych – bez ograniczeń - wyposażenie – chodniki

6. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

strefy ochrony dóbr kultury: teren położony w strefie ochrony archeologicznej. Prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego.

7. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

8. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA

nie ustala się

9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

nie ustala się

10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY

nie ustala się

11. STAWKA PROCENTOWA

0%

12. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH

sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z ochroną ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”

13. INNE ZAPISY STANOWIĄCE

nie ustala się

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

nie ustala się

# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSOWEJ – REJON ULIC:

| ## JUNONY I ZEUSA W GDAŃSKU | NR EW. PLANU NR 2121 |
| --- | --- |

1. KARTA TERENU NUMER 005 					2. POWIERZCHNIA 8,58 ha

3. STREFA LUB FUNKCJA

| Nr strefy 31 | #### STREFA MIESZKANIOWO – USŁUGOWA zawierająca strefę mieszkaniową 21 i 22 oraz usługową 33 |
| --- | --- |

4. FUNKCJE WYŁĄCZONE

obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2

5. ISTNIEJĄCY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM

nie ustala się

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

- intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się maksymalna: dla istniejącej zabudowy – nie ustala się dla zabudowy nowoprojektowanej – 0,5 - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – dla istniejącej zabudowy – nie ustala się dla nowej zabudowy i w przypadku rozbudowy istniejących obiektów – 50% - maksymalny procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się - wielkość działki, minimalna: 300 m2 maksymalna: nie ustala się - inne zasady i warunki podziałów terenu – nie ustala się - inne – ciągi piesze jak na rysunku planu

7.ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU

- linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczających ulic - wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się maksymalna: 12 m - formy zabudowy – nie ustala się - kształt dachu – nie ustala się

8. PARKINGI

zgodnie z § 4

9. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- dostępność drogowa – od ul. Barniewickiej (poza granicami planu), ul. Zeusa (poza granicami planu), ul. Junony (poza granicami planu), ul. Pegaza i poprzez układ ulic dojazdowych: Ledy, Posejdona i Prometeusza - zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej - odprowadzenie ścieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej - zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej - zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej - zaopatrzenie w ciepło – z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych - gospodarka odpadami – po segregacji wywóz na składowisko miejskie

10. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO

strefy ochrony dóbr kultury – zachodnia część terenu położona jest w strefie ochrony archeologicznej. Prace ziemne wymagają nadzoru archeologicznego

11. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

ustala się standard akustyczny jak dla zabudowy mieszkaniowej

12. ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA

nie ustala się

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO

nie ustala się

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTAŁCEŃ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

nie ustala się

15. STAWKA PROCENTOWA

0%

16. POSTANOWIENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH

sposób zagospodarowania terenu powinien odpowiadać wymogom związanym z ochroną ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”

17. INNE ZAPISY STANOWIĄCE

nie ustala się

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

- zaleca się ogrzewanie z sieci ciepłowniczej - zaleca się podział działek jak na rysunku planu jako kontynuację zabudowy bliźniaczej

§ 6

1. Integralną częścią planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej rejonu ulic: Junony i Zeusa w mieście Gdańsku w skali     1 : 1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu ustalono następujące elementy:

- granicę planu

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

- przeznaczenie terenów według klasyfikacji strefowej

- Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie

- ciągi piesze

§ 7

Zobowiązuje Prezydenta Miasta Gdańska do:

- przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz             z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem,

- skierowania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, niniejszej uchwały          do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,

§ 8

Traci  moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu:

- miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, zatwierdzony Uchwałą nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.06.1993r. ( Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 30.09.1993r., nr 18 poz. 102 )

- miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku, zatwierdzony Uchwałą                       nr LXIV/476/93 Rady Miasta Gdańska z dnia 15.06.1993r. ( Dz. Urz. Woj. Gd. nr 15 poz. 82 z dnia 26.07.1993r.) z późniejszymi zmianami,                                    a w szczególności zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa w zakresie komunikacji drogowej uchwalona Uchwałą nr XLII/1294/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2001r. ( Dz. Urz. Woj. Pom. nr 10 poz. 165 z dnia 11.02.2002r. )

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku           Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie        z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

# UZASADNIENIE

Uchwałę Nr LI/1536/2002 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu     zagospodarowania przestrzennego Osowej – rejon ulic: Junony i Zeusa w Gdańsku Rada Miasta Gdańska podjęła dnia 11 lipca 2002r.

Celem opracowania jest sformułowanie – na wniosek właścicieli – nowych zasad zagospodarowania dla terenu objętego planem, dla którego obecny plan Osowy traci swoją ważność z końcem 2003 roku.

W granicach opracowania przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.            W północnej części planu znajduje się teren zieleni z oczkami wodnymi, w chwili obecnej niezagospodarowany. Południowa część obszaru opracowania  wykorzystywana jest pod uprawy rolnicze. Obszar opracowania wyposażony jest       w sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem sieci ciepłowniczej zdalaczynnej.

Przeważająca  część obszaru stanowi własność prywatną, grunty komunalne to drogi i dwie działki: 2,8 ha (teren zieleni z oczkami wodnymi) i 0,26 ha (działka budowlana na skrzyżowaniu ulic Prometeusza i Posejdona). Fragmenty ulic Prometeusza, Posejdona i Pegaza stanowią własność Skarbu Państwa.

Dla terenu opracowania obowiązuje miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku zatwierdzony Uchwałą Nr LXIV/476/93 Rady Miasta Gdańska z dnia 15.06.1993r. (ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15 poz. 82 z dnia 26.07.1993r.), którego ustalenia przeznaczają ten teren pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności zabudowy, zieleń parkową z ciągami pieszymi, usługi, teren zieleni i sportu oraz ośrodek usług dzielnicowych oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku – w zakresie układu komunikacji drogowej, zatwierdzona Uchwałą Nr XLII/1294/2001 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2001r. (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 10 poz. 165 z dnia 11.02.2002r.)

Dla terenu zainwestowanego zabudową jednorodzinną w północnej części obszaru objętego planem oraz tereny znajdujące się poniżej pasa zieleni ustala się jako strefę 31 – mieszaną – mieszkaniowo – usługową zawierającą strefy 22 i 33 stwarzając warunki do racjonalnego docelowego zagospodarowania tego fragmentu Osowy.   Pas zielony z oczkami wodnymi ustanawia się jako zieleń urządzoną. Rezygnacja      z utrzymywania rezerw pod usługi i przeznaczenie ich na strefę mieszkaniowo – usługową jest uzasadniona ze względu na bliską lokalizację dużego centrum usługowego „Geant” i w związku z tym brak zainteresowania kupnem działek przeznaczonych pod funkcje usługowe.

Plan wyklucza możliwość lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej, co powinno mieć pozytywny wpływ na zachowanie jednorodzinnego charakteru kwartałów  zabudowy objętych planem. Zaproponowany został podział parcelacyjny na niezabudowanej działce gminnej, o charakterze niestanowiącym.

Obsługę komunikacyjną terenu zapewniają istniejące ulice znajdujące się poza planem Barniewicka, Biwakowa, Zeusa i Junony otaczające omawiany teren. Wszystkie ulice znajdujące się w obszarze omawianego planu są ulicami dojazdowymi.

Istniejące sieci infrastruktury technicznej zapewniają obsługę w zakresie dostawy wody, elektryczności  i gazu oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych.

W ustaleniach planu zaleca się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej (istnieje możliwość podłączenia do sieci wychodzącej z kotłowni, zlokalizowanej przy             ul. Balcerskiego – osiedle za płn.-zach. granicą opracowania).

Obszar planu położony jest na terenie zewnętrznym strefy ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”.

Realizacja ustaleń planu nie powodująca istotnych przekształceń obszaru którego dotyczy, nie spowoduje również negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej wraz z odtworzeniem zbiornika wodnego w jego centralnej części oraz nowymi nasadzeniami powinno znacznie poprawić walory krajobrazowe tego obszaru. Przyczyni się to również do powiększenia zasobów terenów rekreacyjnych, których                 w Osowej jest tak niewiele. Zapisy planu o minimalnym udziale powierzchni biologicznie czynnej oraz zalecenie o wprowadzeniu zespołów zieleni urządzonej             w obrębach poszczególnych działek i ich realizacja powinny w istotny sposób wpłynąć na poprawę warunków życia ludzi w tym rejonie Osowy.

Uchwalenie planu nie stwarza konieczności przejmowania przez Gminę terenów na cele publiczne, pozwoli natomiast na uzyskanie wymiernych efektów finansowych wynikających z możliwości zbycia terenów gminnych przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową – zaproponowano wydzielenie 7 działek budowlanych jako kontynuację  zabudowy bliźniaczej o łącznej powierzchni 0,257 ha (powierzchnie działek od 330 m2 do 530 m2).

Plan był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3.12.2003r. do 5.01.2004r.       i nie wpłynęły protesty ani zarzuty.

Plan jest spójny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Zespół autorski:

Generalny projektant	arch. Marek PISKORSKI

Główny projektant		arch. Leon RUGIEŃ

Zespół projektowy		arch. Małgorzata WALICKA – PODOLSKA

mgr Joanna RADECKA

mgr inż. Jacek BUJALSKI

mgr inż. Kazimierz RYBKOWSKI i Grażyna OPALIŃSKA

tech. Grażyna WLAZŁOWSKA